CONTROL DE TRÁFICO CON ESP32

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Unidad Académica de Información, Ciencias de la Computación e Innovación Tecnológica

# Carrera de Robótica e Inteligencia Artificial

PRESENTA

Jonnathan Paucar Pablo Mancera

# MATERIA

MICROCONTROLADORES

# DOCENTE

Ing. Pablo Buestán Andrare, PhD

24/04/2026

## Introducción

En la actualidad, los sistemas embebidos juegan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones inteligentes dentro del campo de la robótica y la inteligencia artificial. El uso de microcontroladores como el ESP32 permite implementar sistemas en tiempo real capaces de reaccionar ante estímulos del entorno. En esta práctica se desarrolla un sistema de control de tráfico inteligente que simula la toma de decisiones basada en la detección de vehículos. Se emplean técnicas de programación sin bloqueo mediante interrupciones, optimizando el rendimiento del sistema.

## Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente de control de tráfico utilizando el microcontrolador ESP32, aplicando interrupciones por hardware, lectura de sensores digitales y control de actuadores sin el uso de funciones bloqueantes.

## Objetivos específicos

- Implementar el uso de timers por hardware en el ESP32 mediante interrupciones.

- Diseñar un sistema de control de semáforo basado en lógica condicional adaptativa.

- Aplicar técnicas de programación eficiente sin uso de delay() ni millis().

## Diseño esquemático

Código

const int pinVerde = 18; const int pinAmarillo = 19; const int pinRojo = 21;

const int pinSensor = 22;

volatile int contadorSegundos = 0; int estado = 1;

hw_timer_t *timer = NULL;

void IRAM_ATTR onTimer() { contadorSegundos++;

}

void setup() { pinMode(pinVerde, OUTPUT);

pinMode(pinAmarillo, OUTPUT); pinMode(pinRojo, OUTPUT); pinMode(pinSensor, INPUT_PULLUP);

timer = timerBegin(1000000); timerAttachInterrupt(timer, &onTimer); timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);

}

void loop() {

int limiteVerde; int brilloVerde; bool hayVehiculo;

if (digitalRead(pinSensor) == LOW) { hayVehiculo = true;

} else {

hayVehiculo = false;

}

if (hayVehiculo == true) { limiteVerde = 8;

brilloVerde = 255;

} else { limiteVerde = 5;

brilloVerde = 127;

}

if (estado == 1) { analogWrite(pinVerde, brilloVerde); digitalWrite(pinAmarillo, LOW); digitalWrite(pinRojo, LOW);

if (contadorSegundos >= limiteVerde) { contadorSegundos = 0;

estado = 2;

}

}

else if (estado == 2) { digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAmarillo, HIGH); digitalWrite(pinRojo, LOW);

if (contadorSegundos >= 2) { contadorSegundos = 0;

estado = 3;

}

}

else if (estado == 3) { digitalWrite(pinVerde, LOW); digitalWrite(pinAmarillo, LOW); digitalWrite(pinRojo, HIGH);

if (contadorSegundos >= 5) { contadorSegundos = 0;

estado = 1;

}

}

}

Fotografías